| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" РТУ МИРЭА |  |
| Институт информационных технологий (ИТ) |  |
| Кафедра Общей информатики |  |

| ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «ИНФОРМАТИКА» ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 ПОСТРОЕНИЕ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ, РЕАЛИЗУЮЩИХ СДНФ И СКНФ ЗАДАННОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОТ 4-Х ПЕРЕМЕННЫХ |  |
| Выполнил студент группы ИНБО-12-21 | Морозов Е.А. |
| Принял Кандидат технических наук | Норица В.М. |

| Лабораторные работы выполнены | «__»_______202__ г. |  |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | «__»_______202__ г. |  |

Москва 2021

Содержание

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 3

ВОССТАНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ 3

ФОРМУЛЫ СДНФ И СКНФ 4

СХЕМЫ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ СДНФ И СКНФ В ОБЩЕМ ЛОГИЧЕСКОМ БАЗИСЕ5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 7

- ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме. Восстановить таблицу истинности. Записать формулы СДНФ и СКНФ. Построить комбинационные схемы СДНФ и СКНФ в лабораторном комплексе, используя общий логический базис. Протестировать работу схем и убедиться в их правильности. Подготовить отчет о проделанной работе и защитить ее.

Персональный вариант: 3900F16

- ВОССТАНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ

Функция, заданная в 16-теричной форме имеет следующий вид: 
F(a,b,c,d)=F36516

Преобразуем ее в двоичную запись: 1111 0011 0110 01012 – получаем столбец значение логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (таблица 1).

| a | b | c | d | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 1

- ФОРМУЛЫ СДНФ И СКНФ

Рассмотрим наборы значений 32 переменных, на которых функция равна единице. Для каждого набора отвечаем на вопрос: каким образом при помощи конъюнкции переменных, принимающих значения из данного набора, можно получить единичное значения функции? Очевидно, что переменные, равные нулю, надо взять с отрицанием, а переменные, равные единице, без отрицания. В результате мы получим множество совершенных конъюнкций, объединив которые через дизъюнкцию образуем формулу СДНФ (формула 1).

Fсднф=a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d #(1)+ a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+ a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d

Запишем формулу СКНФ, для чего рассмотрим наборы значений переменных, на которых функция равна нулю. В результате мы получим множество совершенных дизъюнкций (макстермов), объединив которые через конъюнкцию получим формулу СКНФ (формула 2).

Fскнф=a+b+c+d∙a+b+c+d∙a+b+c+d#(2)∙a+b+c+d∙a+b+c+d∙a+b+c+d

- СХЕМЫ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ СДНФ И СКНФ В ОБЩЕМ ЛОГИЧЕСКОМ БАЗИСЕ

Построим в лабораторном комплексе комбинационные схемы, реализующие СДНФ и СКНФ рассматриваемой функции в общем логическом базисе, протестируем их работу и убедимся в их правильности (рисунки 1, 2).

Рисунок 1 - Тестирование схемы СДНФ

Рисунок 2 - Тестирование схемы СКНФ

Тестирование показало, что все схемы работают правильно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практической работы была восстановлена таблица истинности функции по ее записи в 16-теричной векторной форме, получены СДНФ и СКНФ этой функции, построены их комбинационные схемы в лабораторном комплексе в общем логическом базисе.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Норица В.М., Смирнов С.С. Лекции по информатике для 1-ого курса института ИТ.

- Информатика: Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2018. – 104с.